本期我们精心为大家准备了一些博飞仪器常见的故障及测量常识：

- 全站仪在坐标测量和坐标放样测量时，仪器的 “设置 ”中的第一项“观测条件”中的“测距显示”是选择“平距H”还是选择“斜距S”，其他测量仪也有同样问题。回答：测距显示的设置只改变测距时第一行显示的内容，对测距、测坐标没有影响，在坐标测量和坐标放样时，可随意设置，默认设置为平距。

- 全站仪“坐标测量”中是不是输入“测站点坐标”和“后视点坐标”后没有必要照准后视点就可以直接测量其他各点坐标。回答：不可以，设站定向非常重要，是一个确定坐标系的过程，如果仅输入测站点和后视点，计算方位角后照准任意方向，相当于没有确定方位，此时，测量其他点的坐标是没有意义的。最好，定向后，再测量一下后视点的坐标，复核一下。

- 博飞全站仪怎样输入负值？按正常数字输入方法，数字前按“-”即可。

- 博飞全站仪能否安装弯管目镜？如何安装？目前博飞全站仪无弯管目镜附件。

- 博飞电经是否能与电脑连通，进行数据传输？可以，博飞所有2″电子经纬仪均可与电脑连通，进行实时角度距离数据传输，新款电经增加内存数据传输功能。

- 博飞电经是否有存贮功能？如果有，怎样使用此项功能？博飞新款DJD2-C系列电子经纬仪有数据存储功能，可存储500点角度、距离数据，具体操作方法可参考说明书。

- 型号为DJD2-1GC的电子经纬仪，出现E08，为什麽？ “E08”为水平测角错误的问题，在开机状态下，提起仪器或基座不稳定，可能会出现此项问题，电路系统出现故障也会出现该错误提示，若反复出现“E08”需返厂维修。

- 全站仪波特率是多少？回答：博飞全站仪可设置五个波特率选项：1200bps(比特/秒)、2400 bps、4800 bps、9600 bps和19200bps。

- 博飞全站仪选配哪种成图软件？回答：通过博飞全站仪通讯软件，全站仪输出的数据可导出为拓普康、广州开思、南方测绘、威远图四个品牌的成图软件的数据格式，也可导出为纯文本格式（*.txt）。还可以根据用户需要定制通讯软件。

10、全站仪系列产品，哪种型号可以自由选配光学下对点和激光下对点？回答：博飞全站仪系列产品中，3000、6000、800系列可以自由选配光学下对点和激光下对点；7000系列只能安装激光下对点。

11、测量过程中，发现测出的平距值和高差值颠倒，如何解决？回答：此类问题是用户在对仪器进行垂直角零位校正时，出现误操作引起的，因此重新对仪器用正确方法进行垂直零位校正即可。

12、中文系列电经是否有角度和400G显示转换？回答：中文电经没有此项功能。

13、博飞全站仪的棱镜常数出厂设置为“0”，而附件单、三棱镜组出厂时棱镜的安装方式是棱镜常数为“-30”，请用户使用时将棱镜的安装方式调整一下，使棱镜常数为“0”，或者将仪器的棱镜常数出厂设置改为“-30”，以免测量时出现误差。

14、800系列全站仪马达开启时间有3种设置： a、马达在仪器开机时处于关闭状态，当仪器处在测距状态时，马达开启。 b、马达在仪器开机时处于开启状态，如果仪器在2分钟内找不到目标，则马达自动关闭。 c、马达在仪器开机时处于开启状态，如果仪器在5分钟内找不到目标，则马达自动关闭。